渔业养殖环境监测 专项职业能力考核规范

- 定义

安装、调试、部署、维护渔业养殖环境中的监测设备的能力

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：渔业养殖环境监测 职业领域：养殖业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 设备安装和连接 | 1.能根据渔业养殖规划正确完成渔业养殖相关传感器、数据采集器和计算机等监测设备的安装调试。 | 1.识别不同渔业养殖相关监测传感器； 2.渔业养殖相关传感器的日常维护方式； 3.渔业养殖相关传感器安装方式； 4.数据采集器和计算机的连接方式。 | 20% |
| （二） 网络的配置 | 1.完成渔业物联网内各个网络设备IP地址、子网掩码、网关地址等的设定，并保证各个网络设备的通畅。 | - 路由器使用； - 计算机网络配置； - DTU设备的配置。 | 20% |
| （三） 硬件通信设置 | 1.渔业养殖相关传感器初始化操作； 2.读取渔业养殖相关传感器数据； 3.DTU和渔业养殖相关传感器的配置。 | 1.RS485硬件设置方法； 2.485通信方法批量读取数据； 3.DTU管理页面和传感器的配置。 | 20% |
| （四） 系统工程制图 | 1.根据提供的渔业养殖规划Visio图，按要求更改相关参数； 2.完成提供的渔业养殖规划Visio图绘制。 | - Visio软件菜单功能； - 拓扑图相关知识； - Visio软件绘制方法。 | 20% |
| （五） 应用程序综合测试 | 1.访问数据可视化网站； 2.添加一个“渔业养殖传感器曲线图”并按要求命名，显示相应的时间，获取渔业养殖传感器数据显示。 | 1.服务器网站访问方法； 2.可视化网站界面功能； 3.修改设置所需显示数据的方法。 | 20% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

1、考评员应具备一定的渔业养殖专业知识及实际操作经验；

2、每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

1、技能操作考核采取现场实际操作方式。

2、技能操作考核时间为120min。

（四）鉴定场地设备要求

1.考场面积约200平米

2.基本设备

①计算机（Win7 64位系统）：3台

②路由器：3个

③模拟水箱：3个

④4G DTU模块工业级无线（485/232）：3个

⑤渔业养殖工业智能变送器

在线氨氮变送器：3个

在线溶解氧变送器：3个

数字PH传感器：3个

⑥工业级USB转RS485：3个

⑦考核工位（含直流12V、交流220V）：3个

⑧设备安装工具

数字万用表：3个

一字螺丝刀（小）：3把

十字螺丝刀（小）：3把

剥线钳：3把

电气绝缘胶带：3卷

红黑平行线：5米*3