多旋翼无人机装调与操控专项职业能力考核规范

一、定义

掌握相关航空知识和相关法律法规，具备一定的多旋翼无人机现场硬件组装、操控系统及通讯系统调试、故障检测、以及地面站飞行和手动遥控飞行的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力的在校学生、社会人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称： 多旋翼无人机装调与操控 职业领域： 无人机制造与应用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一）多旋翼无人机组装 | 1.能使用基本工具安装零部件 2.能使用测试仪表分析测试零部件,判断性能好坏 | 1.多旋翼无人机系统结构 2.多旋翼无人机机械、电子、电工知识 3.测量调试仪器仪表使用 4.组装安全规范及自我防护 | 25% |
| （二）多旋翼无人机硬件调试和系统调参 | 1.能依据测试数据判断故障原因 2.能依据故障原因排除故障 3.能根据要求对相关系统进行调试和设置 | 1.数字传输系统原理与调试方法 2.遥控器通讯系统原理与调试方法 3.图像传输系统原理与调试方法 4.陀螺仪系统原理与调试方法 5.电子调速器原理与校准调试方法 6.电机校准及转向调试方法 7.GPS、指南针原理与校准调试方法 8.超声波模块原理与校准调试方法 9.飞行器飞行模式设置方法 10.遥控器失控保护设置方法 | 25% |
| （三）无人机地面站操控及使用 | 1.能根据要求对地面站参数进行设置 2.能根据要求使用地面站对飞机进行操纵 | 1.地面站的功能与设置方法 2.地面站的操控与使用方法 | 10% |
| （四）多旋翼无人机飞行 | 能使用遥控器对飞机进行熟练操纵 | - 清晰的方位与方向感 2.灵敏的反应速度与能力 3.正确与果断的飞行处置 | 40% |

四、鉴定要求

- （一）申报条件

- 达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

- （二）考评员构成

考评员应具备一定的 多旋翼无人机装调与操控 专业知识及实际操作经验；每次考核不应少于3名本项目考评员参与考评工作。

（三）考评员资格

- 考评员应经由福建省职业技能鉴定指导中心培训考核发证，任职有效期三年，期满后须参加继续教育换证方可继续参加考评工作。

（四）鉴定方式与鉴定时间

鉴定方式为实际操作+系统考核，鉴定时间为：120分钟。

（五）场地与设施设备要求

1、场地要求：具有组装、调试操作台（不小于60cm*120cm）的可联网的电脑机房（不少于15台电脑，并且组成局域网）；并拥有可支持360度悬停考试和水平航线飞行考试的带防护的飞行场地，室内室外选其一，室内场地（宽4m*长8m*高2.5m），室外场地按照民航局无人机驾驶员执照考核要求标准的空阔场地（不小于宽6m×长12m）。同时还需配备15平方米以上的主考室及30平方米以上的候考室。

2、设施设备要求：

（1）18架以上多旋翼无人机（轴距大于220毫米、4轴及以上，包含机架、桨机调池、数传、GPS、超声波模块、飞控、遥控收发等主要组件）；

（2）万用表、尖嘴钳、剥线钳、镊子、电烙铁、螺丝刀等常用电工电子工具；

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2200mAh电池XT60 | 3S 2200mAh XT60电池 | 个 | 36 |  |
| 2 | 电池报警器 | BB响报警器 | 个 | 36 |  |
| 3 | A400充电器 | 3S 4S平衡充 | 个 | 18 |  |
| 4 | 模拟器U盘型 | Phoenix | 个 | 18 |  |
| 5 | MiniUSB线 | MiniUSB＆micro USB | 条 | 20 |  |
| 6 | 桨叶 白色 | 8045ABS | 对 | 37 |  |
| 7 | 桨叶 黑色 | 8045ABS | 对 | 37 |  |
| 8 | 遥控器2200mAh3S专用锂电池 | 2200mAh3S 遥控电池 | 个 | 18 |  |
| 9 | GPS | GPS | 个 | 18 |  |
| 10 | GPS支架 | GPS支架 | 个 | 18 |  |
| 11 | 魔术贴勾面 | 5cm宽 | 个 | 36 |  |
| 12 | 上中心固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 |  |
| 13 | 减震支架固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 |  |
| 14 | 飞控减震固定板 | 碳纤维 | 个 | 18 |  |
| 15 | 上机臂板 | 碳纤维 | 个 | 72 |  |
| 16 | 下机臂板 | 碳纤维 | 个 | 72 |  |
| 17 | 下中心板 | 下中心板（含电调×4） | 个 | 18 |  |
| 18 | 飞控 | 18pinFFC软排线接口飞控 | 个 | 18 |  |
| 19 | 飞控上下盒 | ABS材质 | 套 | 18 |  |
| 20 | 电机 | MT2213-920KV | 个 | 76 |  |
| 21 | 遥控器 | 8通道 | 个 | 18 |  |
| 22 | 接收机 | 8通道 | 个 | 18 |  |
| 23 | 飞控减震球 | 减震球 | 个 | 72 |  |
| 24 | E360系列脚架（论个） | 脚架 | 个 | 72 |  |
| 25 | 脚架防滑套 | 脚架防滑套 | 个 | 72 |  |
| 26 | B型 18PIN FFC | 18PIN/FFC软排线/间距1mm /线长10cm /B型反向 | 根 | 36 |  |
| 27 | A型 18PIN FFC | 18PIN/FFC软排线/间距1mm /线长10cm/A型同向 | 根 | 18 |  |
| 28 | 3P杜邦线 | DF13-3P转3P杜邦线10cm长 | 根 | 18 |  |
| 29 | 存储卡 | 1G | 个 | 18 |  |
| 30 | 扎带固定板 | 碳纤维 | 个 | 36 |  |
| 31 | 红色铝柱 | M3*15 | 根 | 504 |  |
| 32 | 红色铝柱 | M3*25 | 根 | 88 |  |
| 33 | 螺丝 | M3*5 | 个 | 298 |  |
| 34 | 螺丝 | M3*8 | 个 | 1090 |  |
| 35 | 螺母 | M3 | 个 | 216 |  |
| 36 | 尼龙螺丝 | M3*8 | 个 | 36 |  |
| 37 | 尼龙螺母 | M3 | 个 | 36 |  |
| 38 | 螺丝 | M3*10 | 个 | 288 |  |
| 39 | 螺母 | M2 | 个 | 36 |  |
| 40 | 螺丝 | M2*8 | 个 | 36 |  |
| 41 | 螺丝 | M3*12 | 个 | 72 |  |
| 42 | 光流模块 | 光流模块 | 个 | 18 |  |
| 43 | M3尼龙垫片 | （2mm厚） | 个 | 72 |  |
| 44 | 新魔术扎带 | 宽2CM 总长30CM | 个 | 36 |  |
| 45 | 魔术贴10cm长 | 宽1CM | 个 | 72 |  |
| 46 | 魔术贴毛面 10cm | 5cm宽 | 个 | 18 |  |
| 47 | 飞控螺钉 | KA1.8*8 | 个 | 72 |  |
| 48 | 双面胶（5cm一个） | 1.5cm宽3M | 个 | 54 |  |
| 49 | 板载ATmega328P-AU芯片 | 板载ATmega328P-AU | 个 | 18 |  |
| 50 | 激光模块 | 激光模块 | 个 | 18 |  |
| 51 | AVR单片机 | ATMEGA328P-AU | 个 | 18 |  |
| 52 | OKI 1.25mm转杜邦2.54mm连接线-6P | 线长:50mm | 个 | 18 |  |
| 53 | 工控机 （不带键盘，带鼠标垫） | （CPU≥I3，内存≥4G，硬盘≥1T） | 台 | 1 |  |
| 54 | 18.5英寸液晶电脑显示器 | E970SWN | 台 | 1 |  |
| 55 | 7口USB分线器 | 线长80cm | 个 | 1 |  |
| 56 | 数字示波器 | (带宽≥ 100MHz，采样率≥1GSa/s) | 台 | 1 |  |
| 57 | BNC公对公连接线 | 2m | 个 | 4 |  |
| 58 | 万用表 | （至少5位半） | 台 | 1 |  |
| 59 | 数字万用表红色表笔线 | 一头弯一头直头4MM插孔硅胶线，2M | 根 | 1 |  |
| 60 | 数字万用表黑色表笔线 | 一头弯一头直头4MM插孔硅胶线，2M | 根 | 1 |  |
| 61 | 示波器机架安装套件 | RM-DG4000/DS1000Z | 个 | 1 |  |
| 62 | 万用表机架安装套件 | RM-DM3000 | 个 | 1 |  |
| 63 | 键盘鼠标套装 | MK245 | 个 | 1 |  |
| 64 | 插线板 | 公牛 | 个 | 1 |  |
| 65 | 电源适配器 | 19V3.42A 65W | 个 | 1 |  |
| 66 | USB 2.0方口打印线 | 2m | 米 | 2 |  |
| 67 | XH2.54-7P L100MM双头同向 | 7P L100MM双头同向 | 根 | 1 |  |
| 68 | XT60母头转XT60母头的 12号线 长15CM | 线长15CM(机柜) | 根 | 1 |  |
| 69 | 超声波转接小板V2.0.1 | V2.0.1 | 个 | 1 |  |
| 70 | 超声波测距模块 |  | 个 | 1 |  |
| 71 | 电调 | 30A | 个 | 3 |  |
| 72 | 电光传感器测速模块 | 对射光电传感器 risym | 个 | 1 |  |
| 73 | 电机拉力结构件V1.0 | V1.0 | 个 | 1 |  |
| 74 | XH2.54-5P L100MM双头同向 | 5P L100MM双头同向(机柜) | 根 | 1 |  |
| 75 | 测试底板亚克力板 | 尺寸：330*200mm，厚度：3mm | 个 | 1 |  |
| 76 | M3尼龙螺母 |  | 个 | 2 |  |
| 77 | M3*16+6 单头螺柱 | M3六角铜柱 | 个 | 4 |  |
| 78 | M3*6十字尼龙螺丝 |  | 个 | 36 |  |
| 79 | M4*15 螺丝 | 内六角，银白色 | 个 | 4 |  |
| 80 | M4*8十字螺丝 |  | 个 | 4 |  |
| 81 | 黑色扎带 | 3*15cm | 根 | 20 |  |
| 82 | XT60母头转XT90公头 |  | 个 | 1 |  |
| 83 | 无人机飞控固件文件 | 无人机飞控固件文件 | 个 | 1 |  |
| 84 | 无人机飞控参数文件 | 无人机飞控参数文件 | 个 | 1 |  |
| 85 | 多旋翼任务地面站软件平台 | 多旋翼任务地面站软件平台 | 个 | 1 |  |
| 86 | 拆装专用内六角套筒 | M5.5（MM） | 个 | 1 |  |
| 87 | 拆装专用内六角套筒 | M6（MM） | 个 | 1 |  |
| 88 | 拆装专用内六角套筒 | M10（MM） | 个 | 1 |  |
| 89 | 拆装专用内六角套筒 | M12（MM） | 个 | 1 |  |
| 90 | 合金电烙铁 | 合金电烙铁 | 个 | 1 |  |
| 91 | 电烙铁底座 | 电烙铁底座 | 个 | 1 |  |
| 92 | 电烙铁支架 | 电烙铁支架 | 个 | 1 |  |
| 93 | 锡铅合金焊锡丝 | 锡铅合金焊锡丝 | 个 | 1 |  |
| 94 | 树脂助焊膏 | 树脂助焊膏 | 个 | 1 |  |
| 95 | 双色镍铁合金斜口钳； | 硬度：HRC60°~70° | 个 | 1 |  |
| 96 | 低碳钢剥线钳 | 硬度：HR30N 55°~65° | 个 | 1 |  |
| 97 | 尖嘴钳 | 铬钒合金钢材质 | 个 | 1 |  |
| 98 | 扳手一套 | L型 | 个 | 1 |  |
| 99 | 内六角螺丝刀 | M2.5 | 个 | 1 |  |
| 100 | 多功能工具刀 | 多功能工具刀 | 个 | 1 |  |
| 101 | 精密仪器专用镊子 | 精密仪器专用镊子 | 个 | 1 |  |
| 102 | 高强度十字螺丝刀 | 高强度十字螺丝刀 | 个 | 1 |  |
| 103 | T6螺丝刀 | T6螺丝刀 | 个 | 1 |  |