机电设备安装与调试专项职业能力考核规范

一、定义

掌握机电设备常用机构及电气控制部分的组成、工作原理，熟悉机电设备安装调试知识及相关的安全操作规范，熟悉国家有关职业能力考核的相关法律法规，运用常用机械拆装工器具、电工工器具进行拆装调试，掌握常用传动机构、电气控制线路的安装调试等能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：机电设备安装与调试 职业领域：机电一体化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核 比重 |
| (一) 典型机械设备零部件的拆装与调试 | 1.作业前的准备工作 | 1.拆装前应了解设备的结构、拆装技术和工艺要求。 2.了解常用工具、量具的用途和使用、维护方法，能够根据工作内容合理选用工具、量具。 3.能够正确准备个人劳动保护用品（个人安全防护装备齐全，穿戴好防护用品，女生长发要装入工作帽）。 4.能够正确采用安全措施保护自己，保证工作安全。 5.零件和工器具摆放、部件拆装必须在规定作业场所内进行，整机摆放与拆装的场地必须规划清晰，直至整个项目结束，所有作业场所必须保持整齐、规范、有序 | 50% |
|  | 2.零部件的拆装与调试 | 1.机械拆装应严格按照原有的机构布置形式及工艺要求进行拆装，严禁私自修改作业内容或以非正常的方式更改零件。 2.拆装的零件必须是质检部验收合格的零件，拆装过程中若发现漏检的不合格零件，应及时上报。 3.拆装过程中零件不得磕碰、切伤，不得损伤零件表面，或使零件明显弯、扭、变形，零件的配合表面不得有损伤。 4.相对运动的零件，拆装时接触面间应加润滑油（脂）。 5.相配零件的配合尺寸要准确。 6.拆装时，零件、工具应有专门的摆放设施，原则上零件、工具不允许摆放在机器上或直接放在地上，如果需要的话，应在摆放处铺设防护垫或地毯。 7.拆装时原则上不允许踩踏机械，如果需要踩踏作业，必须在机械上铺设防护垫或地毯，重要部件及非金属强度较低部位严禁踩踏。 8.每完成一个部件的拆装，都要按以下的项目检查，如发现拆装问题应及时分析处理。 （1）拆装工作的完整性，核对拆装图纸，检查有无漏装的零件。 （2）各零件安装位置的准确性，核对拆装图纸或如上规范所述要求进行检查。 （3）各联接部分的可靠性，各紧固螺丝是否达到拆装要求的扭力，特殊的紧固件是否达到防止松脱要求。 （4）活动件运动的灵活性，如输送辊、带轮、导轨等手动旋转或移动时，是否有卡滞或别滞现象，是否有偏心或弯曲现象等。 9.总装完毕主要检查各拆装部件之间的联接，检查内容按（8）中规定的“四性”作为衡量标准。 10.总装完毕应清理机器各部分的铁屑、杂物、灰尘等，确保各传动部分没有障碍物存在。 11.试机时，认真做好启动过程的监视工作，机器启动后，应立即观察主要工作参数和运动件是否正常运动。 12.主要工作参数包括运动的速度、运动的平稳性、各传动轴旋转情况、温度、振动和噪声等。 |  |
|  | 3.作业结束的整理工作 | 工作完毕，必须清理作业现场，按要求将工具和零件放置指定位置。 |  |
| （二） 常用机电设备电气控制线路的安装与调试 | 1.作业前的准备工作 | 1.能够正确准备个人劳动保护用品。2.能够正确采用安全措施保护自己，保证工作安全。 3.了解常用工具、量具的用途和使用、维护方法，能够根据工作内容合理选用工具、量具。 4.了解电工常用材料的种类、性能及用途，能够根据工作内容正确选用材料。 5.掌握电气制图的读图知识，能读懂机械设备的电气控制原理图、接线图等。 | 50% |
|  | 2.配线与安装 | 能够按图样要求进行机械设备的主、控线路面板的配线（包括选择电器元件、导线等）和电气安装工作。 |  |
|  | 3.调试 | 能够进行机械设备的通电工作，并能正确处理调试中出现的问题，经过测试、调整，最后达到控制要求。 |  |
|  | 4.作业结束的整理工作 | 工作完毕，必须清理作业现场，按要求将工器具放置指定位置。 |  |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的机电设备安装与调试专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于90分钟。（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

室内考场设备充足，场地面积要能满足4个考生同时操作的需要。考场面积不少于50平方米。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械基础综合实训平台 | 包含考评所需的所有传动机构 | 台 | 4 | 所有工具均放置在工具箱内，现场根据考评员要求，额外提供鉴定必须器材、工具、零配件。 |
| 2 | 工具箱 | 16寸 | 个 | 4 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 150mm | 把 | 4 |  |
| 4 | 钢尺 | 30cm | 把 | 4 |  |
| 5 | 百分表 | 10mm | 个 | 4 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | 100mm | 把 | 4 |  |
| 7 | 内六角扳手 | M3-M24 | 套 | 4 |  |
| 8 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 4 |  |
| 9 | 固定扳手 | 12-14 | 把 | 4 |  |
| 10 | 橡皮锤 | 500型 | 把 | 4 |  |
| 11 | 机电一体化设备（PLC实训台、自动生产线等） | 包含考评所需的所有电气控制装置 | 台 | 4 | 所有工具均放置在工具箱内，现场根据考评员要求，额外提供鉴定必须器材、工具、零配件。 |
| 12 | 工具箱 | 16寸 | 只 | 4 |  |
| 13 | 内六角扳手 | HANS.w | 套 | 4 |  |
| 14 | 尖嘴钳 | 160mm | 只 | 4 |  |
| 15 | 剥线钳 | HY-150 | 只 | 4 |  |
| 16 | 压线钳 | HS-06WF | 把 | 4 |  |
| 17 | 十字螺丝刀 | 3×75mm | 把 | 4 |  |
| 18 | 一字螺丝刀 | 3×75mm | 把 | 4 |  |
| 19 | 斜口钳 | 160mm | 只 | 4 |  |
| 20 | 万用表 | 数字MY60 | 个 | 4 |  |
| 21 | 冷压端子 | E7058 | 包 | 4 |  |
| 22 | 安全护套实验导线 | 截面积3mm-4mm 长度30-120CM | 条 | 若干 |  |
| 23 | 万用表 | 数字MY60 | 个 | 4 |  |
| 24 | 对应规格电缆电线 | 截面积0.5/0.75 m2 | 盘 | 若干 |  |