配电营业专项职业能力考核规范

一、定义

掌握单相电能计量装置安装工艺要求及验收、三相四线有功电能计量装置带电检查分析、低压电气电路故障排查与处理、协调沟通能力等技能，熟悉《电力法》《电力供应与使用条例》《供电营业规则》等法律法规政策，具备“全能型”供电所外勤班员工岗位能力等级一级水平的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：配电营业 职业领域：配电运维与营销 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 单相电能计量装置安装及验收 | 1.能正确填写现场工作任务派工单。 2.能正确选取合格的材料及设备型号、规格和数量。 3.能正确按规范安装元器件、牢固，正确选色和下料。 4.能正确接线，接线工艺符合规范，线束横平竖直、布线整体对称美观合理。 5.能正确的进行竣工验收。 | 1.作业前的工作内容。 2.《电能计量装置技术管理规程》规定。 3.《电能计量装置安装接线规则》规定。 4.竣工检查流程。 | 20% |
| （二） 三相四线有功电能计量装置带电检查分析 | 1.能正确填写第二种工作票、用电检查工作单。 2.能正确测量有功电能表的表笔参数。 3.能根据测定的电压、电流及相位角，正确画出相量图。 4.能根据相量图分析判断，正确写出错误接线的接线方式、判断结论。 5.能正确求出更正系数，计算退补电量。 6.能正确填写检查结果处理通知书。 7.能正确办理第二种工作票终结。 | 1.工作票（单）填写知识。 2.电能计量装置现场检查的内容。 3.电能计量装置错误接线分析的知识。 4.用电检查结果处理通知书的知识。 5.办理工作票终结的相关知识。 | 30% |
| （三） 低压电气电路故障排查与处理 | 1.能正确填写现场工作任务派工单。 2.能正确检查工作中需要使用的仪表、工器具；正确验电。 3.能正确检查出故障现象。 4.能正确停电进行故障排除。 5.能正确全面分析故障原因。 | 1.作业前的工作内容。 2.仪表、工器具的选择与使用。 3.电气电路故障排查与处理的相关知识。 | 30% |
| （四） 协调沟通能力 | 1.能正确展示坐、立、行、走、蹲、引导、递接物品等动作规范。 2.能正确使用文明用语。 | 1.服务礼仪相关知识。 2.文明用语相关知识。 | 20% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的配电营业专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为140分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

（1）技能操作鉴定场地，要求面积不小于100平方米室内技能操作实训室。

（2）协调沟通能力鉴定场地，要求面积不小于50平方米的普通教室。

（3）实训室、教室保证通风、照明设施良好。

（4）还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 单相电能计量装置安装及验收所需工具及材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 接线板 | 600×800mm | 块 | 6 |
| 2 | 工作任务派工单 | A4纸 | 份 | 6 |
| 3 | 装拆表工作单 | A4纸 | 份 | 6 |
| 4 | 竣工验收单 | A4纸 | 份 | 6 |
| 5 | 验电笔 | 0.4kV | 支 | 6 |
| 6 | 尖嘴钳 | 绝缘手柄 | 支 | 6 |
| 7 | 螺丝刀 | 十字 | 支 | 6 |
| 8 | 螺丝刀 | 一字 | 支 | 6 |
| 9 | 剥线钳 | 绝缘手柄 | 把 | 6 |
| 10 | 安全帽 | 兰色，检验合格 | 顶 | 6 |
| 11 | 工作手套 | 纱线 | 付 | 6 |
| 12 | 单相智能电能表 | DDZY***-Z型 | 只 | 6 |
| 13 | 导线 | ≥2.5mm2 | 米 | 按需 |
| 14 | 二级漏保开关 | 单相 | 个 | 6 |
| 15 | 塑料扎带 | 4*150mm | 条 | 若干 |

| 三相四线有功电能计量装置带电检查分析所需工具及材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电能表接线智能仿真系统实训柜 | WT-F24K | 台 | 4 |
| 2 | 低压用电检查工作单 | A4纸 | 份 | 6 |
| 3 | 低压第二种工作票 | A4纸 | 份 | 6 |
| 4 | 用电检查结果通知书 | A4纸 | 份 | 6 |
| 5 | 相位伏安表 | 双钳T200 | 个 | 6 |
| 6 | 验电笔 | 0.4kV | 支 | 6 |
| 7 | 螺丝刀 | 十字 | 支 | 6 |
| 8 | 螺丝刀 | 一字 | 支 | 6 |
| 9 | 安全帽 | 兰色，检验合格 | 顶 | 6 |
| 10 | 工作手套 | 纱线 | 付 | 6 |
| 11 | 数字万用表 | 17B+ | 个 | 6 |

| 低压电气电路故障排查与处理所需工具及材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低压故障排除实训装置 | WT-F36C | 台 | 6 |
| 2 | 工作任务派工单 | A4纸 | 份 | 6 |
| 3 | 数字万用表 | 17B+ | 个 | 6 |
| 4 | 验电笔 | 0.4kV | 支 | 6 |
| 5 | 螺丝刀 | 十字 | 支 | 6 |
| 6 | 螺丝刀 | 一字 | 支 | 6 |
| 7 | 安全帽 | 兰色，检验合格 | 顶 | 6 |
| 8 | 工作手套 | 纱线 | 付 | 6 |
| 9 | 短接导线 | 截面积2.5mm2 | 条 | 若干 |