新能源汽车动力电池系统检测与维护专项职业能力考核规范

一、定义

运用新能源汽车常用工具设备，在汽车维护、保养场所，对新能源汽车动力电池系统进行检测维修与诊断分析的职业能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：新能源汽车动力电池系统检测与维护 职业领域：新能源汽车修理工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 新能源汽车工作安全与作业准备 | 1.能够正确使用新能源常用工具、设备 2.能够正确进行高压下电作业 3.能够遵守高压电作业安全规范和维修作业注意事项 | 1.车间安全规定和作业流程 2.绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘胶垫、防护眼镜的选用规格 3.高压电安全操作规范 4.绝缘工具的检查和使用方法 | 20% |
| （二） 动力电池检测维修 | 1.能够拆装、检查和测量动力电池辅助电气元件 2.能够检测和拆装电流传感器 3.能够检测动力电池工作温度，检测和拆装动力电池温度传感器 4.能够拆装、检查和检测动力电池组电池单元，更换已损坏的电池单元及电池电缆 | 1.动力电池辅助电气元件拆装和测量方法 2.电流传感器拆装和测量方法 3.动力电池温度检测和分析方法 4.动力电池温度传感器拆装和检测方法 5.动力电池组电池单元及电缆检测和更换方法 | 40% |
| （三） 动力电池管理系统检测维修 | 1.能够检测电池管理器各端子电阻、电压 2.能检查、检测和拆装电池管理器及电缆 3.能检测电池管理器通信波形，分析是否正常 4.能够读取动力电池系统故障代码和进行数据流分析 | 1.电池管理器各端子电阻、电压检测方法 2.电池管理器及电缆检测和拆装方法 3.电池管理器通信波形检测方法 4.动力电池系统故障代码和数据流的读取方法 | 40% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的新能源汽车动力电池系统检测与维护专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间不少于120分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场所：考场面积不小于100平方米，方便车辆进出，操作场地光线充足，空气流通，室内温、湿度适中，整洁无干扰，空气流通，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设施：二立柱车辆举升器2台，新能源汽车共2辆，动力电池实验台架2台。

3.设备：考核车型的解码器共2个，绝缘测试仪2只，电流钳表2只，高压放电套装，动力电池举行机，绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带

4.工具：工具车5辆，配套常用和专用维修工具

5.其它：维修手册