铁器工艺品制作专项职业能力考核规范

- 定义

依据有关二氧化碳保护焊技术标准，运用机械设备、工具及铁艺线材，制作铁艺品的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：铁器工艺品制作 职业领域：家居工艺行业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 产品设计 | 1.根据产品合理选择原材料。 2.构思、设计产品草图 3.完整绘制产品效果图 | 1.合理使用原材料的方法 2.设计的方法和步骤 3.绘制效果图的方法 | 15% |
| （二） 部件下料 | 1.熟练选择工具及运用 2.铁艺线材的拉直、切割 3.铁艺板材的裁剪及冲压 | 1.熟悉工具、机械的性能 2.备料各道工序加工知识 3.机械应用的安全知识 | 10% |
| （三） 部件弯形 | 1.手工弯形制作部件花样 2.机械设备制作各种花型 | - 制作各种铁艺花样模具 - 制作各种铁艺花样方法 - 熟悉机械设备的性能 - 安全知识教育 | 10% |
| (四） 钣金锻打 | 1.根据产品图案选择锻打工具 2.钣金锻打部件成型 | 1.熟悉并能自制锻打工具 2.铁艺锻打的方法 3.锻打的安全知识 | 20% |
| (五） 产品焊接 | 1.根据产品选择焊接机械、工具、材料 2.产品焊接组合成型 | 1.熟悉工具、机械的性能 2.各种焊接方法知识 3.电焊安全知识教育 | 25% |
| (六） 产品打磨 | 1.合理选择打磨工具 2.焊接成型的产品打磨处理 3.产品表面的处理 | 1.掌握抛光材料、工具、方法 2.掌握防锈材料、工具、方法 3.学习抛光除锈的安全知识 4.了解电镀、烤漆的机械、材料、方法 | 10% |
| (七） 产品装饰 | - 产品上色 - 产品性能校对 | - 了解电镀、烤漆的机械、材料、方法 - 掌握各种油漆制作的工具与材料，方法与技巧 - 产品外观及性能的校验方法 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的铁器工艺品制作专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为180分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求（以每场考核10人为标准）

按每个考生考核场地所需面积不少于1.8m*2.4m=4.32m²，每场次满足10人的考核，需要准备好约60平方米以上的室内场地，场地光线充足，空气流通，室内温度、湿度适中，整洁无干扰，具有安全防火措施。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求（以每场考核10人为标准）

| 序号 | 设备、工具（材料）名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式工业焊机 | ZX7-315 | 台 | 5 | 双枪两用 |
| 2 | 二保焊枪 | 350A（标准款3米） | 支 | 10 |  |
| 3 | 二氧化碳气瓶（包含二氧化碳气体） | 毛重48KG | 瓶 | 5 | 两用 |
| 4 | 二氧化碳减压阀 | YQT-731 | 个 | 5 | 三通两用 |
| 5 | 焊丝 | 0.8MM实芯 | 盘 | 5 | 3公斤/盘 |
| 6 | 点焊机 | DNK-20A | 台 | 10 |  |
| 7 | 台式切割机 | 2.2KW(380V) | 台 | 5 | 两用 |
| 8 | 角磨机 | WSM710-100 | 台 | 10 |  |
| 9 | 台式虎钳 | 3寸-重型9斤 | 台 | 10 |  |
| 10 | 铁皮剪刀 | 8寸 | 把 | 10 |  |
| 11 | 尖咀钳 | 200MM | 把 | 10 |  |
| 12 | 木柄扁锤 | 0.5KG | 把 | 10 |  |
| 13 | 铁皮敲打台 | 直径20CM、高35CM | 块 | 10 | 木材 |
| 14 | 扳手 | 300×36 | 把 | 10 |  |
| 15 | 半圆锉 | 1号（粗纹） | 把 | 10 |  |
| 16 | 卷尺 | 2M | 个 | 10 |  |
| 17 | 电源插座 | 5孔 | 个 | 10 |  |
| 18 | 铁板（冷轧板、镀锌板） | 0.15、0.4MM | 平方 | 若干 |  |
| 19 | 铁线 | 8#、10#、12# | 公斤 | 若干 |  |
| 20 | 钢筋 | 6#、8#、10# | 公斤 | 若干 |  |
| 21 | 纸张 | A4 | 张 | 20 |  |
| 22 | 铅笔 | 2B | 支 | 10 |  |
| 23 | 铅笔刀 | 9×2CM | 支 | 10 |  |
| 24 | 记号笔 | 1.5MM-0.7MM | 支 | 10 | 双头型 |
| 25 | 塑料椅 |  | 块 | 10 | 高 |
| 26 | 塑料凳子 |  | 块 | 10 |  |