实操项目：参考给定的坐便器安装图，在指定位置进行分水箱连体式坐便器安装与配管，或按照鉴定机构根据考核现场实际情况确定的位置和尺寸，进行分水箱连体式坐便器安装与配管

（1）场地准备：考场可设在鉴定机构内，也可设在实际施工现场。

（2）工具、材料准备：鉴定机构可按下表进行工料的准备，或根据考场现场的实际情况及条件确定相应的种类和数量的工料。

（一个工位的用量）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 锤 | 钻头规格Φ6～Φ12 | 1台 |  |
| 2 | 管 钳 | 14〞 | 2把 |  |
| 3 | 扳 手 | 14〞 | 2把 |  |
| 4 | 水平尺 | 500mm | 1把 |  |
| 5 | 榔 头 | 2.5磅 | 1把 |  |
| 6 | 管 剪 |  | 1把 | 铝塑管专用 |
| 7 | 整圆器 |  | 1个 | 铝塑管专用 |
| 8 | 螺丝刀 | 3〞 | 2把 | “一”、“十”字型各1 把 |
| 9 | 管 卡 | DN15 | 经济用量 | 铝塑管专用 |
| 10 | 角 阀 | DN15 | 1个 | 包括软管 |
| 11 | 铝塑管 | DN15 | 2.5m |  |
| 12 | 带座弯头 | DN15 | 1个 |  |
| 13 | 外牙直接头 | DN15 | 1个 |  |
| 14 | 坐便器 | 分水箱连体式 | 1套 | 包括安装配件 |
| 15 | 其 他 | 石笔（或红铅笔）、线坠等，以满足实际需用量为主 |  |  |